# ミラーリング機能
動作検証結果報告書

Cisco → Extreme EXOS コンフィグ移行ツール

対象読者: 移行作業に関わるパートナー企業様

実施日: 2026年8月26日～27日　　版: 初版

# 1. 検証概要

本報告書は、Cisco → Extreme EXOS コンフィグ移行ツール（以下「本ツール」）が生成するミラーリング（通信のコピー・監視）関連の設定について、実機のExtreme EXOSスイッチ上で問題なく動作することを確認した結果をまとめたものです。

確認した内容は、①通常のミラーリング設定、②特定の通信だけに絞り込むフィルタ付きミラーリング（FSPAN）設定、③一部機種向けの代替設定（送信方向のみポート全体をミラーリングする設定）の3種類です。いずれも、本ツールが実際に生成した設定内容をそのまま実機に投入して検証しました。

# 2. 検証環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検証機器① | Extreme Networks X440G2-12p-10G4（スタンドアロン構成） ソフトウェアバージョン: EXOS 33.4.1.15 |
| 検証機器② | Extreme Networks X440G2（2台構成の SummitStack、リング型） |
| 接続方法 | 各機器の管理ポートを使用したtelnet接続 |
| 対象ポート | 各機器とも、他の通信に使用されていない未使用のデータポートのみを使用 |

接続方式について
管理用のネットワークは、データ通信用のポートとは物理的に分離された経路（out-of-band）を使用しているため、検証中にデータポートの設定を変更しても、機器への遠隔操作（管理アクセス）が切断される心配はありません。

# 3. 検証方針・安全対策

他社（貸出元）が管理する共有の検証機器を使用したため、既存の通信・設定に一切影響を与えないよう、以下の方針で実施しました。

検証には、未使用のデータポートのみを使用し、既存の通信が流れているポートやVLANには手を加えませんでした。

検証で行った設定変更は、検証終了後に必ずすべて元に戻し（ロールバック）、ポート1つずつのVLAN所属状況を確認したうえで、検証開始前の状態と完全に一致することを確認しました。

設定変更は機器のメモリに保存（save）せず、検証終了時には機器を再起動しても検証前の設定に戻る状態を維持しました。

# 4. 検証項目と結果

| No | 検証項目 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通常のミラーリング（スタンドアロン構成） 複数ポート・複数方向（受信のみ／送信のみ／両方向）、VLAN指定を含む設定 | 問題なし |
| 2 | 通常のミラーリング（スタック構成） 異なるスロット間をまたいだ、モニターポート・送信元ポートの組み合わせ | 問題なし |
| 3 | フィルタ付きミラーリング（FSPAN） 特定のICMP通信のみを対象としたポリシーファイルの投入・適用 | 問題なし |
| 4 | 機種向け代替設定（送信方向のみポート全体をミラーリング） 受信方向はアクセスリストで絞り込み、送信方向はポート全体を対象とする組み合わせ | 問題なし |

# 5. 検証の過程で判明した技術的な注意点

検証の過程で、以下の2点について実機特有の挙動が判明したため、本ツールの生成内容に反映済みです。

## 5.1　設定を投入する順序について

フィルタ付きミラーリングにおいて、「ミラー機能を先に有効化してから、アクセスリストを送信方向に適用する」という順序で設定を行うと、「Feature unavailable（この機能は利用できません）」というエラーが発生し、設定が反映されない事象を確認しました。受信方向のみの場合は、この事象は発生しません。

そこで本ツールでは、①アクセスリストの適用 → ②ミラー機能の有効化、という順序で設定コマンドを生成するように変更し、両方向（受信・送信）ともエラーなく適用できることを確認しました。この順序は既定の動作として組み込まれているため、ご利用にあたって特別な操作は不要です。

# 修正後の生成順序（例）
configure vlan Default delete ports 1:47
create mirror monitor_1
configure mirror monitor_1 to port 1:47
configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress   <- 先に適用
configure access-list monitor_1_filter ports 1 egress
enable mirror monitor_1                                   <- 最後に有効化

## 5.2　機種による送信方向ミラーリングの制限について

一部の機種（4220シリーズなど）では、アクセスリストのアクションとして送信方向（egress）のミラーリングを指定することができない仕様であることを確認しています。

この場合の代替手段として、送信方向についてはポート全体をそのままミラーリングし、受信方向はこれまでどおりアクセスリストで絞り込む、という組み合わせ設定を実機で検証し、問題なく動作することを確認しました。本ツールの対応表ファイル（.map.json）の「mirror_egress_mode」を「whole-port」に設定することで、この組み合わせ設定を自動的に生成できます（詳細は「ツール説明ドキュメント」をご参照ください）。

# 代替設定（whole-port）の生成例
configure mirror monitor_1 add port 1 egress    <- 送信方向：ポート全体
configure mirror monitor_1 add port 2 egress
configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress   <- 受信方向：ACLで絞り込み
configure access-list monitor_1_filter ports 2 ingress
enable mirror monitor_1

# 6. 結論

本ツールが生成するミラーリング関連の設定は、通常のミラーリング、フィルタ付きミラーリング（FSPAN）、および一部機種向けの代替設定のいずれについても、実機（スタンドアロン構成・スタック構成の両方）での動作を確認済みです。

実運用への適用にあたっては、以下の点にご留意ください。

送信方向のアクセスリスト・ミラーリングへの対応可否は機種によって異なるため、導入先機種の仕様書を事前にご確認ください。

同時に有効化できるミラーリングの数など、機種ごとのハードウェア上限にご留意ください。

本検証は限定的な設定パターンでの確認であり、実際の運用環境（対象機種、ソフトウェアバージョン、既存設定の組み合わせ）によっては異なる挙動となる可能性があるため、実機適用前の事前確認を推奨します。