# Cisco → Extreme EXOS
コンフィグ移行ツール　技術資料

変換仕様とミラーリング機能の詳細

対象読者: 移行作業に関わるパートナー企業様

版: 第2版　　日付: 2026年8月27日

# 1. 本ツールの位置づけ

本ツールは、Ciscoスイッチの running-config（テキスト）を読み込み、Extreme EXOS（Switch Engine）向けの設定スクリプト（.xsf）とポリシーファイル（.pol）を自動生成するコマンドライン変換ツールです。生成結果は「たたき台」であり、適用前の内容確認は作業実施者の責任で行う前提です。

変換は Cisco の設定を1台ずつ独立に処理します（複数スイッチ間のVLAN整合性やトポロジ相関は行いません）。対応範囲はレイヤー2（VLAN／トランク／LAG）、ACL、基本的なL3（SVIのIPアドレス・スタティックルート）、およびミラーリング（SPAN／FSPAN）です。スパニングツリー、QoS、ポート速度・デュプレックス設定は対象外です。

# 2. 出力ファイル

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| .map.json | Cisco→EXOSの対応関係（VLAN名、ポート番号、LAGマスター、ミラー名、mirror_egress_mode）。初回実行時に自動生成され、以後は編集内容が優先されます。 |
| .xsf | EXOSに読み込む設定スクリプト本体。冒頭にWARNINGS（後述）と変換内容の対応表を# コメントとして含みます。 |
| <名前>-acls/*.pol | ACLおよびFSPANフィルタ用ポリシーファイル。.xsf 読込前にスイッチへアップロードが必要です。 |
| .stack-setup.txt | スタック構成（switch N provision/priority）がある場合のみ出力。EXOSのスタック化はモード変更・全ノード再起動を伴うため、.xsf には含められず手順書として分離しています。 |

# 3. WARNINGS の3分類

.xsf 冒頭の WARNINGS は3つに分類されます。適用前に必ず目を通してください。

| 分類 | 意味 |
| --- | --- |
| Input | Cisco設定自体の不整合（例: 存在しないVLANをポートが参照している） |
| Not translated | 本ツールの対象外だったCisco設定行。コマンド文字列・出現行番号・出現回数付きで一覧化される（変換対象外＝無視ではなく、要手動移植） |
| Translation | 変換時に本ツールが行った判断（例: トランクの許可VLAN未指定→全VLANに展開、ミラー名の重複→自動リネーム） |

# 4. 変換例（Cisco → EXOS）

## 4.1　VLAN・アクセスポート

Cisco:

vlan 10
 name USERS
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

EXOS（変換結果）:

create vlan "USERS" tag 10

configure vlan Default delete ports 1
configure vlan "USERS" add ports 1 untagged

EXOSの物理ポートは初期状態で Default VLAN（tag 1）に untagged 所属しているため、他のVLANへ untagged 追加する前に必ず Default から削除する2行構成になります。

## 4.2　ACL（アクセスリスト）

Cisco:

ip access-list extended SERVERS-IN
 remark Allow web and ssh to servers
 10 permit tcp any host 10.2.0.5 eq 22
 20 permit tcp 10.1.0.0 0.0.0.255 host 10.2.0.5 range 8000 8080
 30 permit 47 any any
 40 deny ip any any

EXOS（SERVERS_IN.pol、抜粋）:

entry r10 {
    if { protocol tcp; destination-address 10.2.0.5/32; destination-port 22; }
    then { permit; }
}
entry r20 {
    if { protocol tcp; source-address 10.1.0.0/24;
         destination-address 10.2.0.5/32; destination-port 8000 - 8080; }
    then { permit; }
}

ACE の並び順はそのまま維持されます。末尾の deny ip any any（Ciscoの暗黙deny）は、IPv4宛の通信にのみ適用される deny エントリとして追加されます（ARPなど非IP通信まで遮断してしまわないための措置）。

# 5. ミラーリング（SPAN）の変換

Cisco の monitor session を EXOS の mirror インスタンスへ変換します。1セッション = 1インスタンスとして生成され、既定の名前は monitor_<セッション番号> です（.map.json の mirrors セクションで変更可、DefaultMirror を指定すると既存の組み込みインスタンスを再利用し create mirror 行を省略）。

Cisco:

monitor session 1 source interface Gi1/0/1 rx
monitor session 1 destination interface Gi1/0/12

EXOS（変換結果）:

configure vlan Default delete ports 12
create mirror monitor_1
configure mirror monitor_1 to port 12
configure mirror monitor_1 add port 1 ingress
enable mirror monitor_1

方向は rx→ingress、tx→egress、both→ingress-and-egress に対応します。モニターポート（宛先）は全VLANから削除され、ミラー専用ポートになります（Ciscoの元設定にあった description 以外の VLAN／ACL／shutdown 設定は「無効なので変換しない」旨が警告として出力されます）。

ハードウェア上限（X440-G2 実測値）
同時に有効化できるミラーインスタンスは最大4、うちegressフィルタを持てるのは1つのみ（show mirror の Maximum 4 total, 1 egress）。複数セッションを変換した場合、.xsf に警告として明記されます。

## 5.1　フィルタ付きミラーリング（FSPAN）

monitor session N filter ip access-group <ACL> は、ACLの permit エントリにのみmirror アクションを付与したポリシーファイル（<mirror名>_filter.pol）として変換され、通常の add port の代わりにソースポートへ ingress/egress で適用されます。deny エントリは permit のまま（mirrorなし）で出力されるため、通信そのものを止めることはありません — filter は「コピーするかどうか」のみを決めます。

Cisco:

ip access-list extended MIRROR_PING
 permit icmp host 100.86.255.2 any
 permit icmp any host 100.86.255.2
!
monitor session 1 source interface Gi1/0/1 - 2
monitor session 1 filter ip access-group MIRROR_PING
monitor session 1 destination interface Gi1/0/12

EXOS（monitor_1_filter.pol）:

entry r10 {
    if { protocol icmp; source-address 100.86.255.2/32; }
    then { permit; mirror monitor_1; }
}
entry r20 {
    if { protocol icmp; destination-address 100.86.255.2/32; }
    then { permit; mirror monitor_1; }
}

EXOS（.xsf、適用部分）:

configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress
configure access-list monitor_1_filter ports 1 egress
configure access-list monitor_1_filter ports 2 ingress
configure access-list monitor_1_filter ports 2 egress
enable mirror monitor_1

アクセスリストの適用は enable mirror より前に生成されます。理由は次項5.2で説明します。

## 5.2　実機検証で判明した2つの技術的制約

① バインド順序: 有効化(enable)済みのミラーインスタンスに対し、egress方向で mirror <名前>; アクションを持つACLを適用しようとすると Error: ACL install operation failed - ... Feature unavailable が発生する（ingressは影響なし）。本ツールは ACL適用 → enable mirror の順で生成することでこれを回避しています（両方向でこの順序が安全なため無条件に適用）。

② 機種制限: 一部機種（4220シリーズ等）はACLアクションによるegress方向のミラーリングに対応していません。.map.json の mirror_egress_mode（セッション単位）を"whole-port" にすると、egress側はポート全体を無条件でミラーリングするadd port <p> egress に切り替わり、ingress側は引き続きACLで絞り込まれます。既定値は "acl"（両方向ともACLで絞り込み）です。

.map.json 設定例:

"mirrors": { "1": "monitor_1" },
"mirror_egress_mode": { "1": "whole-port" }

生成されるEXOS設定（egress側の差分）:

configure mirror monitor_1 add port 1 egress          <- whole-port
configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress <- acl のまま

# 6. 適用手順

① 本ツールを実行 → .map.json と .xsf が生成される

② .map.json を確認・編集（ポート対応、ミラー名、mirror_egress_mode 等）

③ 再実行 → 編集内容を反映した .xsf を再生成

④ .pol ファイルがあれば、.xsf 読込前にスイッチへアップロード

⑤ .xsf をEXOSへ読込み、show mirror／show access-list で反映を確認

適用前の確認事項
対象機種のegress ACLミラーリング対応可否、同時有効化可能なミラー数の上限は機種仕様書で必ず事前確認してください。実機適用前の検証環境での動作確認結果は別紙「ミラーリング機能 動作検証結果報告書」を参照してください。