# ミラーリング機能
動作検証結果報告書

Cisco → Extreme EXOS コンフィグ移行ツール（第2版）

実施日: 2026年8月26日～27日

検証者: 本ツール開発担当

# 1. 検証環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 機器① | Extreme Networks X440G2-12p-10G4（スタンドアロン） EXOS 33.4.1.15 |
| 機器② | X440G2 ×2台 SummitStack（リング型、スロット1=Master／スロット2=Backup） |
| 接続 | 各機器の管理ポートへ telnet（データポートとは経路分離／out-of-band） |
| 対象ポート | 各機器とも未使用データポートのみ使用 |

# 2. 検証方針

未使用ポートのみ使用し、既存の通信・VLANには変更を加えない。

設定変更は都度ロールバックし、show ports <範囲> vlan でポート単位のVLAN所属を検証前スナップショットと突合してから終了する。

save configuration は一切実行しない（再起動すれば検証前の状態に戻る）。

# 3. 検証結果一覧

| No | 検証項目 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通常ミラーリング：複数ポート・rx/tx/both・VLANソースを含む構成 （スタンドアロン、ポート1:1〜1:3、モニター2:12など） | ○ |
| 2 | 通常ミラーリング：スロットをまたぐモニター／ソース配置（双方向） | ○ |
| 3 | FSPAN：実際に生成した .pol ファイルをそのままアップロードして適用 | ○ |
| 4 | whole-port egressフォールバック：ingress=ACL、egress=ポート全体の組み合わせを同一インスタンスで適用 | ○ |

# 4. 検証項目1・2：通常ミラーリング（証跡）

以下のコマンド列（.xsf がそのまま生成する内容）を投入し、show mirror の出力で全フィルタ種別（ingress only / egress only / ingress and egress / VLANソース）が正しく反映されることを確認した。

投入コマンド:

create vlan "VLAN_20" tag 20
configure vlan Default delete ports 12
create mirror monitor_1
configure mirror monitor_1 to port 12
configure mirror monitor_1 add port 1 ingress
configure mirror monitor_1 add port 2 egress
configure mirror monitor_1 add port 3 ingress-and-egress
configure mirror monitor_1 add vlan "VLAN_20"
enable mirror monitor_1

show mirror（結果）:

monitor_1   (Enabled)
    Mirror to port: 12
    Source filter instances used :  4
	Port 1, all vlans, ingress only
	Port 2, all vlans, egress only
	Port 3, all vlans, ingress and egress
	All ports, vlan VLAN_20, ingress only
HW mirror instances used: 1 ingress, 1 egress (Maximum 4 total, 1 egress)

スタック構成（機器②）でも、スロット2上のモニターポートに対しスロット1のポートを ingress/egress/both で登録し、逆方向（モニターがスロット1、ソースがスロット2）でも同様に確認した。いずれもエラー・確認プロンプトなし。

# 5. 検証項目3：FSPAN（フィルタ付きミラーリング）

本ツールで実際に生成した monitor_1_filter.pol を、スイッチの edit policy （vi）機能でバイト単位そのままアップロードし、check policy で構文検証したうえで適用した（動的ACLでの近似ではなく、実出力ファイルそのものを使用）。

check policy 結果:

check policy monitor_1_filter
Policy file check successful.

投入コマンド（.xsf の生成順）:

configure vlan Default delete ports 12
create mirror monitor_1
configure mirror monitor_1 to port 12
configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress
configure access-list monitor_1_filter ports 1 egress
configure access-list monitor_1_filter ports 2 ingress
configure access-list monitor_1_filter ports 2 egress
enable mirror monitor_1

4バインドすべて成功、enable mirror 時の確認プロンプトも発生しなかった。

# 6. 検証で判明した技術的制約（重要）

## 6.1　バインド順序: enable mirror より前にACL適用が必須

上記5章の順序を入れ替え、enable mirror を先に実行してから egress方向のACLを適用したところ、以下のエラーで失敗することを確認した（ingressは同条件でも成功）。

エラー内容（有効化済みインスタンスへの egress バインド）:

configure access-list monitor_1_filter ports 1 egress

Error: ACL install operation failed - vlan *, port 1, rule "r10", Feature unavailable

名前付きミラー・DefaultMirror・作成直後で未有効化のミラー、いずれを参照するACLでもegressバインドは成功する（下記）。失敗するのは「有効化済みインスタンスへの参照」の場合のみであり、命名方式には依存しないことを個別に切り分けて確認した。

切り分け結果（すべて egress バインド成功）:

"permit; mirror;"                    -> 成功（DefaultMirror・未有効化）
"permit; mirror DefaultMirror;"       -> 成功（未有効化）
"permit; mirror m6;"                  -> 成功（作成直後・未有効化）
"permit; mirror m6;" （m6を有効化後） -> 失敗（Feature unavailable）

対応: 本ツールは ACL適用 → enable mirror の順で .xsf を生成する（5章のコマンド列を参照）。この順序は両方向で問題なく動作するため、方向を区別せず常に適用している。

## 6.2　egressミラーリングのハードウェア上限

X440-G2 では、同時に有効化できるミラーインスタンスは最大4、うち egress方向のフィルタ（ACLのmirrorアクション、または add port ... egress）を持てるのは1つのみであることを実測した。2つ目のegressフィルタを追加しようとすると、以下のエラーで拒否される。

configure mirror m2 add port 5 egress
Error: Maximum number of egress mirrors (1) already enabled!

スタック構成でも同じ上限（4 / 1）がスタック全体に対して適用されることを確認した（モニターが異なるスロットに分かれていても上限は共有される）。

## 6.3　検証項目4：whole-port egressフォールバック

4220シリーズ等、egress方向のACLミラーリング自体に対応しない機種向けの代替設定（mirror_egress_mode: "whole-port"）を検証した。ingressはACLで絞り込み、egressはポート全体を対象とする組み合わせを同一インスタンスに適用。

投入コマンド:

configure mirror monitor_1 add port 1 egress
configure mirror monitor_1 add port 2 egress
configure access-list monitor_1_filter ports 1 ingress
configure access-list monitor_1_filter ports 2 ingress
enable mirror monitor_1

show mirror（結果）:

monitor_1   (Enabled)
    Mirror to port: 12
	Port 1, all vlans, egress only
	Port 2, all vlans, egress only
show access-list
    port 1  monitor_1_filter  ingress  3 rules
    port 2  monitor_1_filter  ingress  3 rules

エラー・確認プロンプトなし。ingress=ACL、egress=ポート全体の共存を確認した。

# 7. 結論

本ツールが生成する通常ミラーリング、FSPAN、および whole-port egressフォールバックの各設定は、スタンドアロン・スタックの両構成で実機投入し、エラーなく動作することを確認した。6章の2つの制約（バインド順序・egress上限）は本ツールの生成ロジックに既に反映済みであり、利用者側での追加対応は不要である。

一方、egress ACLミラーリングの対応可否・同時有効化数の上限は機種依存のため、導入先機種の仕様確認と、実機投入前の検証環境での確認を推奨する。本検証は上記4項目に限定されており、他の設定パターン（大規模VLAN構成、他機能との組み合わせ等）までを網羅するものではない。