# Cisco → Extreme EXOS
コンフィグ移行ツール ご説明資料

ミラーリング機能を中心に

対象読者: 移行作業に関わるパートナー企業様

版: 初版　　日付: 2026年8月27日

# 1. はじめに

本資料は、Cisco製スイッチ（IOS / IOS-XE）で稼働している設定内容を、Extreme Networks製スイッチ（EXOS / Switch Engine）向けの設定に自動変換するツール（以下「本ツール」）について、その目的・できること・使い方・注意点をご説明するものです。

本ツールは、Cisco機器からExtreme機器への置き換えプロジェクトにおいて、設定移行作業の入力ミスを減らし、作業時間を短縮することを目的として開発されました。特に本資料では、直近で対応が追加された「ミラーリング（通信のコピー・監視）機能」の変換について詳しくご説明します。

重要
本ツールは設定変換の「案」を自動生成するものであり、生成された内容を無条件に実機へ投入してよいという意味ではありません。適用前には必ず内容をご確認いただき、可能な限り事前の動作確認（検証）を行ってください。

# 2. ツールの概要

本ツールは、Ciscoスイッチの設定ファイル（running-config）をテキストとして読み込み、内容を解析したうえで、Extreme EXOS向けの設定コマンド群に変換して出力します。処理の流れは次のとおりです。

① 入力：Ciscoの設定ファイル（テキスト形式）をご用意いただきます。

② 解析：VLAN、ポート設定、アクセスリスト（ACL）、ミラーリング設定などを読み取ります。

③ 対応表の生成：Cisco側の設定項目とEXOS側の設定項目の対応関係（VLAN名、ポート番号など）をまとめた「対応表ファイル」を自動生成します。

④ 変換：対応表をもとに、EXOS向けの設定スクリプトを生成します。

⑤ 出力：EXOSにそのまま読み込める設定ファイル一式を出力します。

対応表ファイルの内容は人の目で確認・修正いただくことができ、修正後に本ツールを再実行することで、修正内容を反映した設定ファイルを再生成できます。そのため、機種固有の事情（後述）に応じた調整が可能です。

# 3. 変換できる設定項目

本ツールが対応している主な設定項目は以下のとおりです。

| Cisco側の設定項目 | 内容 |
| --- | --- |
| VLAN | VLANの作成、名称の設定 |
| アクセスポート／トランクポート | 各ポートのVLAN所属設定（タグ付き／タグなし） |
| LAG（リンク集約） | 複数ポートの束ね設定（LACP／静的） |
| アクセスリスト（ACL） | 通信の許可／拒否設定。EXOS用のポリシーファイルとして出力 |
| スタティックルート／SVI | ルーティングに関する基本設定 |
| スタック構成 | 複数台のCisco機器のスタック情報を、EXOS用の構築手順書として出力 |
| ミラーリング（SPAN） | 通信を監視ポートへコピーする設定（詳細は次章） |
| フィルタ付きミラーリング（FSPAN） | 特定の通信だけをコピー対象に絞る設定（詳細は次章） |

対応範囲について
本ツールは主に「レイヤー2」と呼ばれる範囲（VLANやポートの設定）を中心に対応しており、スパニングツリー、QoS（通信の優先制御）、ポート速度／デュプレックス設定など、一部の設定項目は変換対象外です。対象外の設定は、出力ファイル冒頭の「WARNINGS（警告）」欄に一覧として明記されますので、必ずご確認ください。

# 4. ミラーリング機能について

## 4.1　通常のミラーリングとは

ミラーリング（ポートミラーリング／SPAN）とは、あるポートやVLANを通過する通信を、そのままコピーして別のポート（以下「モニターポート」）に転送する機能です。ネットワークキャプチャ装置や監視用PCをモニターポートに接続することで、本来の通信に影響を与えることなく通信内容を確認できます。

Cisco側の「monitor session」というコマンドで設定されたミラーリング設定を、本ツールはEXOS側の「mirror（ミラー）」機能の設定へ自動的に変換します。対象ポートの方向（受信のみ／送信のみ／両方向）や、対象VLANの指定にも対応しています。

## 4.2　フィルタ付きミラーリング（FSPAN）とは

ポート全体をミラーリングすると、モニターポートに大量の通信がコピーされ、監視用PCやキャプチャ装置の処理が追いつかなくなる場合があります。そこで、「特定サーバ宛のICMP（pingなど）だけをミラーリングしたい」といった場合には、Cisco側でアクセスリスト（ACL）を使って対象を絞り込む設定（filter機能）が使われます。

本ツールは、このフィルタ設定についても自動変換に対応しています。具体的には、Cisco側で「許可（permit）」と指定された通信だけがミラーリング対象となるように、EXOS用のポリシーファイル（.pol）を生成します。このポリシーファイルは通信そのものを止めるものではなく、あくまで「コピーするかどうか」だけを判定するものです。

## 4.3　機種による制限と自動的な代替設定

EXOS機種の中には、送信方向（egress）の通信に対して、アクセスリストを使ったミラーリング指定に対応していない機種があります（4220シリーズなど）。このような機種では、受信方向（ingress）はアクセスリストで絞り込みつつ、送信方向（egress）についてはポート単位で全ての通信をミラーリングする、という組み合わせ運用が実際に行われています。

本ツールは、対応表ファイルの「mirror_egress_mode」という項目を 「whole-port（ポート全体）」に設定することで、この組み合わせ設定を自動的に生成できるようになっています。何も指定しない場合は、受信・送信の両方向ともアクセスリストで絞り込む設定（既定値）が生成されます。

ご確認のお願い
送信方向のアクセスリスト・ミラーリングに対応しているかどうかは機種によって異なります。導入先の機種の仕様書をご確認いただき、対応していない場合は対応表ファイルのmirror_egress_mode を whole-port に設定してから、本ツールを再実行してください。

# 5. 出力されるファイルについて

| ファイル | 内容 |
| --- | --- |
| .map.json | Cisco側とEXOS側の対応関係（VLAN名、ポート番号、ミラー設定など）をまとめた設定ファイル。初回実行時に自動生成され、内容を編集して再実行することで変換結果に反映されます。 |
| .xsf | EXOSスイッチにそのまま読み込む設定スクリプト本体です。 |
| .pol（フォルダ内） | アクセスリストおよびフィルタ付きミラーリング用のポリシーファイルです。.xsf を読み込む前に、あらかじめスイッチへアップロードしておく必要があります。 |
| .stack-setup.txt | 複数台構成（スタック）がある場合にのみ出力される、スタック構築の手順書です。 |

# 6. ご利用の流れ

① Cisco機器から設定ファイル（running-config）を取得します。

② 本ツールを実行します。初回は対応表ファイル（.map.json）と設定ファイル（.xsf）が生成されます。

③ 対応表ファイルの内容をご確認いただき、必要に応じて編集します（ポート番号の割り当て、ミラー名、mirror_egress_mode など）。

④ 編集後、本ツールを再実行し、最新の内容を反映した設定ファイルを再生成します。

⑤ ポリシーファイル（.pol）がある場合は、設定ファイル（.xsf）を読み込む前にスイッチへアップロードします。

⑥ 生成された設定ファイル（.xsf）をEXOSスイッチに読み込みます。

# 7. ご注意事項・制限事項

本ツールは自動変換の「たたき台」を作成するものであり、最終的な内容確認・適用判断は作業実施者様の責任において行ってください。

変換されなかった設定・変換時に自動判断を行った項目は、出力ファイル冒頭の「WARNINGS（警告）」欄にすべて記載されます。適用前に必ずご確認ください。

ミラーリングを同時に有効化できる数や、送信方向のアクセスリスト対応可否など、機種ごとのハードウェア制限があります。導入先機種の仕様を事前にご確認ください。

実機への適用前には、可能な限り検証環境での動作確認を実施してください。本ツールが生成する設定内容の妥当性については、別紙「ミラーリング機能 動作検証結果報告書」もあわせてご参照ください。